平泉町庁内LANシステム更改事業　基本仕様書

１．事業の目的

本事業は、平成28年および令和元年に構築を実施した庁内LANシステム（LGWAN接続系および庁内NW機器）に代わる庁内LANシステムを構築し、運用・保守を行うことを目的とする。

２．更改範囲

本事業は以下を更改範囲とし、既存サーバ等の機能を集約し導入する場合は発注者と協議の上、運用に支障が生じないようにすること。更改対象の現行機器については別表：現行機器一覧を参照すること。

（１）ハードウェア

①Active Directoryサーバ

②ファイルサーバ

③グループウェアサーバ

④資産管理サーバ

⑤LGWANサーバ

⑥バックアップサーバ（資産管理/グループウェア/ファイルサーバ）

⑦無停電電源装置(UPS)

⑧KVMコンソール

⑨LGWAN接続用ファイアウォール

⑩コアスイッチ

⑪サーバ収容スイッチ

⑫LGWANルータ収容スイッチ

⑬フロアスイッチ

⑭拠点間VPN用ルータ

⑮LGWANクライアント端末

（２）ソフトウェア

更改範囲のハードウェアが更改前と同様に不備なく動作するよう、ソフトウェアを選定すること

（３）その他更改、追加する機能

別紙「要求仕様詳細」のとおり

３．調達範囲

本調達案件は以下を調達範囲とし、求める要件については別紙「要求仕様詳細」に示す。

（１）平泉町庁内LANシステムの関連機器の調達

（２）平泉町庁内LANシステムの更改・導入

（３）平泉町庁内LANシステムの保守

４．調達品目及び数量

ハードウェア及びソフトウェア

平泉町庁内LANシステム関連機器及びライセンス			一式

５．提出書類

受注者は本事業が完了後、下記の書類を提出すること。

完成届							一部

システム構築に係る成果物として以下を納入すること。

表１－１　システム構築に関わる成果物

| 成果物名 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本設計書 | 基本設計の内容をまとめたもの |
| 詳細設計書 | 詳細設計の内容をまとめたもので以下を含む ・機器一覧及び設定情報 ・ネットワーク構成図 ・ネットワーク設定一覧 ・ラック搭載図 |
| テスト計画書・報告書 | 構築したシステムの品質を検査するために実施するテストの計画書およびテスト結果の報告書 |
| システム移行計画・手順書 | システムを安全かつ円滑に移行するための計画書・手順書 |
| 研修資料 | 操作研修で使用するテキスト、マニュアル等 |
| 納入物品一覧表 | 納入する製品の一覧表 シリアルのある製品はシリアルも含めること |
| 運用・保守設計書 | システムの運用・保守の内容をまとめたもの |
| 操作マニュアル | システムの操作手順を作業単位でまとめたもの 各システムの操作マニュアル（グループウェア、資産管理システム等） |
| 運用マニュアル | システムの運用手順を日次や週次、月次、年次、随時、臨時等の処理単位でまとめたもの 各システムの管理者マニュアル（グループウェア、資産管理システム等） |
| 保守マニュアル | システムの保守手順を日次や週次、月次、年次、随時、臨時別等の処理単位でまとめたもの |

６．納入場所

平泉町役場

〒029-4192　岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-２

７．構築期限

令和８年２月27日（金）

※本事業で調達する機器の構築は、環境セットアップ等で賃貸借期間開始前の使用が必要となるが、制限等を受けないものとし、必要な費用は受注者で負担すること。

８．平泉町庁内LANシステムにおける基本事項

（１）本事業の実施にあたっては、総務省が提示する地方公共団体における「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和４年３月改訂版）」の従来モデル（αモデル）に準拠するよう構築すること。

（２）現状のネットワークセグメント（アドレス体系）を原則踏襲し、必要に応じて発注者と協議の上設定を実施すること。

（３）本事業での調達機器および関連機器については、発注者のネットワーク環境の「セキュリティ確保」及び各機器等が「安定稼動」することを前提としたものであること。また、管理者の負荷を軽減できるように工夫し、パフォーマンスを考慮した機器構成とすること。

（４）効率的・効果的な運用環境の実現と将来的な拡張性がある平泉町庁内LANシステムであること。また、フロアスイッチについては、IEEE802.3at以上の対応モデルで導入とすること。

（５）LGWAN接続においては、地方公共団体システム機構（以下、「J-LIS」という。）が示す、接続の約款・仕様書等を熟知した上で、LGWANとの通信に支障が生じないよう配慮すること。

（６）インターネット系への設定変更が必要な構成になった場合、設定変更に必要な費用を受注者にて負担すること。

（７）本事業において、調達する全てのハードウェア、ソフトウェアおよびライセンス類は、5年以上のメーカサポートが継続されることが納品時点で見込まれているものとする。

（８）導入する機器類及び機能は、「別紙　要求仕様詳細」のとおりとする。また、機械室内に設置する機器類は発注者指定のラックに収納すること。

（９）調達機器の設置場所等は発注者と協議のうえでシステム移行計画を作成し、発注者およびインターネット系事業者の承認を得ること。また、調達機器の導入にかかる作業については、発注者と協議のうえで作業手順書を作成し、発注者の承認を得ること。

（10）本事業において、全体管理、構築・移行、障害対応及び運用保守等の各工程は責任をもって実施すること。また、作業の進捗状況及び今後の予定スケジュールを文書で説明し、発注者の承認を得て作業を進めること。

（11）本契約には、物品納入、物品移送及び物品搬出に要する運搬費、設定費、設置調整費、梱包材の廃棄に要する費用の全てを含むものとする。本町には物品を仮置する場所や機器キッティングができる場所を提供することが困難なため、受託者にて一時保管場所およびキッティング場所を確保すること。

（12）初期導入において、動作不良、形式不良、性能不良及び概観不良等を指摘された場合は速やかに代替品に交換すること。

（13）納品完了日を以て全ての動作を保証すること。

（14）納入完了日以降のハードウェア、ソフトウェア及び備品等の追加は原則認めないものとする。追加等が必要な場合は事前に必ず発注者と協議を実施すること。

（15）本事業については、打合せ、設計、構築、納品、運用保守までを一貫して受託者が自ら行い、発注者

が事前に承諾した場合を除き第三者に再委託はしないこと。

９．既存設備の撤去

（１）不要となる既設機器は撤去し、回収機器は受託者にて一次保管のうえ、廃棄すること。

（２）切替作業後の切り戻しを考慮し、更新した機器の利用開始日以降の回収・廃棄も可とする。なお、廃棄後は廃棄を証する書類を提出すること。

（３）引渡しを要しない発生材及び廃材等の処理は受注者の責任において関係法令に従い行うこと。

（４）各LGWANクライアント端末のHDDデータを情報遺漏が発生しないように有償ソフトウェアにより消去し、データ消去を証明する報告文書を提出すること。

10．LGWANクライアント端末の整備

（１）設計・構築

①今回導入する端末では、Microsoft LTSCを利用するため、LGWAN接続系よりMicrosoft　LTSCを利用できる環境を構築すること。

②必要となるアプリをインストールすること。

（ア）グループウェア

（イ）セキュリティソフト

（ウ）OSのセットアップ

（エ）その他、発注者が指定するアプリを協議の上インストールすること。

③シリアルナンバーを控えておき、保守業務で管理すること。

（２）示名条

発注者が指定する管理番号および職員氏名などを印字したラベルを貼り付けること。なお、ラベルは適したサイズの物を使用し、発注者が指定する箇所に貼り付けること。

（３）既存端末撤去

①既存端末を発注者が指定する場所に運搬すること。

②新端末設置時に既存端末を回収し処分すること。

（４）新端末設置

①クライアント端末を発注者が指定する場所まで運搬・配置すること。

②クライアント端末の電源を立ち上げ、動作確認を実施すること。

（５）試験

①試験成績書を作成し、その試験成績書をもとに試験を実施すること。

②キッティング時に、全端末の単体試験を実施すること。

（６）初期化

既存機器を回収した後、受注者の拠点にて初期化もしくは物理破壊作業を行うこと。

11．庁内LANの整備

本庁舎内および各拠点との疎通が取れるようなネットワークを整備すること。また、現状接続されている別システムのサーバ等も継続して接続できるようにすること。三層分離モデルを考慮し、構築すること。業務を円滑に実施するために必要な処理性能、処理速度を有すること。

（１）対象範囲

コアスイッチ、フロアスイッチ、拠点間VPN用ルータ

（２）設計・構築

①運用開始後５年間の利用を考慮した設計とすること。

②発注者より承認をもらった基本設計書にもとづき、設定内容を反映すること。

（３）示名条

①発注者が指定するホスト名などを印字したラベルを貼り付けること。なお、ラベルは適したサイズの物を使用し、発注者が指定する箇所に貼り付けること。

②電源ケーブルに、発注者が指定する管理番号を印字した示名条を付けること。なお、ラベルは適したサイズの物を使用し、発注者が指定する箇所に貼り付けること。

（４）既存機器撤去

①既存機器を発注者が指定する場所に運搬すること。

②新機器設置時に既存機器を回収し初期化及び産業廃棄すること。

（５）新器機設置

新機器を発注者が指定する場所まで運搬・配置すること。

（６）試験

①試験成績書に記載してある項目に従って試験を実施すること。

②キッティング時に、各機器の単体試験を実施すること。

③新機器設置時に、結合試験及び総合試験を実施すること。

④コアスイッチの電源を立ち上げ、動作確認を実施すること。

（７）初期化

既存機器を回収した後、受注者の拠点にて初期化もしくは物理破壊作業を行うこと。

12．職員研修

資産管理システムおよびグループウェアの操作指導研修は、業務遂行に必要な研修を実施すること。研修の日程については発注者と協議の上決定すること。

研修内容については、下記の内容とする。詳細は発注者と協議の上決定すること。

①導入したソフトウェアの基本操作方法（取扱い上の留意事項を含む）

②導入したソフトウェアの運用方法（日常のシステム管理、ユーザメンテナンス、障害時の対応、基本的な操作方法及び取扱い上の留意事項）

（１）資産管理システム

システム管理者および運用管理者向け

①システム稼働に合わせて適宜行うこと。

②専門的知識を有した外部機関による対面での研修を１回以上実施すること。

（２）グループウェア

①システム管理者向け

システム稼働に合わせて適宜行うこと。

②一般職員向け

（ア）１日に複数回または複数日にて、全職員に対する操作講習会を1回以上実施すること。

（イ）システムに関する専門的知識を有した外部機関による、対面での操作講習会を実施すること

（ウ）後日提出された質疑に対してはQ＆A形式で速やかに回答すること。

13．アフターサービス

構築完了後、平泉町庁内LANシステムの安定稼動を確認し、保守業務をおこなうこと。システムの引渡し後のアフターサービスが十分に行われるよう、保守サービス窓口を定め、速やかな障害対応及び適正なる予防保守点検の実施が行えるよう措置すること。

（１）導入する全ての機器等を保守の対象とすること。

（２）引渡し後、引渡し日から安定稼働が認められる５年間については、メーカへの問い合わせや技術的な問い合わせが可能なサポート体制を構築すること。

（３）導入したシステム全般（ハード・ソフト・ネットワーク・運用）に関する専用の問い合わせ窓口を開設すること。問い合わせ方法は電話・メールの両方に対応し、受付時間は土日、祝祭日、年末年始を除いた平泉町役場本庁舎開庁時間(午前８時30分～午後５時15分)の受付に対応していることが望ましい。更には緊急時のBCPの観点から、受付時間は24時間365日であることが望ましい。

（４）土日、祝祭日、年末年始を除いた午前９時～午後５時には必ず受付対応ができること。

（５）専用の問い合わせ窓口においては、迅速な対応をするために発注者のシステム詳細環境を把握していること。

（６）平泉町庁内LANシステムのネットワークの運用や情報セキュリティ等に関する各種相談及び問い合わせに対応すること。

（７）導入機器の故障、ソフトウェアのバグ・パッチ適用・バージョンアップ等に関する情報の提供と適用の必要性について、発注者と協議の上、対応すること。

（８）本調達範囲内のネットワークの障害の原因切り分け、サーバOS復旧、調査（分析）復旧作業について責任を持って行うこと。

（９）障害発生時の対応は、通報後速やかにリモートもしくは現地にて必要な一次対応（状況のヒアリング、確認、調査）を行うこと。また緊急時に速やかな参集、業務への着手ができる体制を構築するため岩手県内に事業所を有すること。

（10）障害が発生した場合は、復旧するまで対応すること。

（11）障害対応をした場合は、報告書（任意様式）を提出し、報告書には原因、対応及び再発防止等を記載すること。報告書提出は月次レポート提出時でも可とする。

（12）作業または定期的な運用保守は、報告書（任意様式）を提出すること。定期点検は年1回とし、報告書には、点検日、開始時刻、終了時刻、点検内容及び点検担当者の氏名等を記入の上、担当部署の承認印等をもらうこと。

14．保障

引渡し後、引渡し日から起算して１年以内に生じた調整不良及び故障で受注者の責任と見なされるものについては、受注者は速やかに修理または交換を行うこと。その費用は、受注者の負担とすること。

ただし、次の事由に基づいて行う保守又は交換部品代は、契約に含まないものとすること。

（１）発注者の故意又は重大な過失によるもの

（２）天災地変、その他発注者、受注者何れかの責にも帰することのできない事由

15．セキュリティに関する事項

（１）本契約の実施にあたっては、発注者の情報セキュリティポリシーを十分に理解して遂行すること。

（２）ネットワークに接続する機器等は、全ての機器について必ず担当職員の指示に従った設定を行うこと。

16．技術力等業務適合性

受注者が本仕様に基づき設計・構築できる能力を有しているかを発注者が査定するものである。また、構築後は５年間の保守となるため、保守の能力レベルもあわせ、その能力を有しているかを受注者に対し発注者が査定すること。受注者又はその構成員のいずれかで、建設業の許可（電気通信工事業）を受けていること。また、建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）相当の安全管理を示すこと。建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）を持っている場合は提示し、持っていない場合は同等の安全管理を示すこと。

17．秘密の保持

（１）受注者は、本事業の遂行によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

（２）受注者は、本事業の実施に必要な関係資料は発注者の許可なく、複写または複製をしないこと。また、関係資料は本事業以外には使用しないこと。

（３）受注者は、本事業が完了した時点において、直ちに関係資料を返還すること。

18．その他

本仕様書に記載されていないことは発注者と協議の上、決定すること。

別紙「要求仕様詳細」

１．要求仕様の概要

（１）本調達物品に関する性能、機能及び技術等の要求仕様は、以下に示す通りである。ただし、示す要求仕様は参考であり、詳細は「機能要件調査書」を個別に作成し、事前に発注者へ提出すること。

①ハードウェアのファームウェアは、最新バージョンを導入すること。特別な理由があり最新を導入できない場合には、その旨を発注者に報告して了承を得ること。

②利便性及び業務効率の向上が図られるシステム、機器又は部品等があれば、「機能要件調査書」へ記載すること。また、後日開催される選定委員会においてそれを提案すること。

（２）本調達で構築するサーバ環境は、物理環境または仮想環境を問わない。また、仮想環境での構築の場合は、事前に発注者と協議の上、機器構成および性能について同意を得ておくこと。

（３）各システムの基本要件

①各システムの運用管理設計は、発注者と打ち合わせを行い、承認を得ること。

②稼働中の他システムに影響を与えない構築方法を取るものとし、仮に影響を与える可能性がある場合は、発注者に申請して許可を得ること。

③機器設置は、発注者が調達している既設のラックおよび既存LANケーブルを活用することも可である。なお、新規LANケーブルの調達が必要となる場合は別途協議とすること。

④各システムは無停電電源装置(UPS)から電源が供給され電源イベント発生時は安全にシステムがダウンするよう構築すること。UPSの稼働状況を監視し、ログを記録できるようにすること。

⑤サーバのディスク及び電源は冗長構成とすること。

⑥導入するハードウェアにはメーカによる５年間の保守を付すること。詳細については「４．業務(４)ハードウェア保守業務」を参照すること。

⑦本事業を実現するにあたり、受託者が提案する構成を実現するために必要なハードウェア・ソフトウェア・ライセンス・サービス等が別途必要な場合は、併せて調達に含むこと。またWindows Serverを利用したシステムを提案する場合は、180台のLGWAN端末が接続できるようクライアントアクセスライセンスを調達に含めること、提供されるライセンスは最新版であることが望ましい。

⑧各ライセンス数はプロポーザル実施時の必要数量であり、確定した数量に関しては別途契約時に発注者と協議の上決定すること。

⑨LGWANクライアント端末台数は180台準備すること。

⑩拠点間VPN用ルータは、本庁舎と拠点（６拠点）をVPNで接続する構成のため、VPNとの接続点にルータを設置すること。ただし、VPN回線費用および手配は本事業に含まないこと。

（４）試験の基本要件

①単体試験

受注者が作成し発注者に承認を得た試験計画書に基づき、動作試験を行うこと。試験結果報告書により受注者から発注者に試験結果が報告され、試験結果報告書が発注者に承認されることにより完了とすること。

②総合試験

受注者が作成し発注者・インターネット系運用事業者に承認を得た試験計画書に基づき、各機器設置後に即時実施され、通信試験などの総合的な動作試験を行うこと。試験結果報告書により受注者から発注者・インターネット系運用事業者に試験結果が報告され、試験結果報告書が発注者・インターネット系運用事業者に承認されることにより完了とすること。ただし、構築期間中に、総合試験項目にて、試験を実施されていない事柄で不備・不具合が発生した場合、構築を一旦中止し、受注者の責任により是正措置を行い、再試験を実施すること。再試験の結果が良好で、かつ、試験結果報告書が発注者・インターネット系運用事業者に承認された後、構築の中止を解除し、構築を再開すること。上記の試験中止期間等、受注者の責任によるスケジュールの延伸期間については、受注者の責任により本業務期間内で吸収すること。

総合試験実施にあたり、インターネット系運用機器の以下試験を行うこと。必要な情報、作業およびスケジュール等についてインターネット系運用事業者へ事前に確認および調整すること。なお、総合試験実施において、インターネット系運用事業者の業務範囲を超える作業等により費用が発生する場合、インターネット系運用事業者より見積を取得し、本費用へ含めること。

（ア）ファイアウォール機器にてセキュリティクラウドへ抜ける通信へのトラフィック数を試験すること。

（イ）インターネット宛送信メールがインターネット系無害化メールシステムにて無害化されている送信ログおよび外部メール受信等の試験すること。

（ウ）上記（イ）において、添付ファイルの無害化処理の試験をインターネット系サーバ上で確認すること。

（エ）インターネットよりダウンロードしたファイルの無害化処理が正常通り動作することを試験すること。

２．ハードウェア

（１）サーバ共通

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 基本要件 | ・リモートからのサーバ監視、OSダウン時の発報、リモートからの電源操作、リモートコントロールを可能とするシステムを導入すること ・サーバ収容スイッチとの接続は10GBASE-Tの冗長構成での接続とすること |
| セキュリティ要件 | ・ウイルス対策ソフトウェア（修復と駆除が可能なもの）を搭載し、定期的に最新のウイルス定義ファイル等の更新を行い、履行期間中のウイルス定義ファイルの更新の権利を有すること |
| バックアップ | ・WEB GUIを用いた管理画面を有すること ・バックアップ範囲、バックアップ世代数、リストア方式、スケジュールについては発注者と協議の上決定すること |

（２）Active Directoryサーバ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 基本要件 | ・Active Directoryサーバ（以降ADサーバ）を設計し構成すること ・現行のADサーバより、ユーザデータおよび業務データファイルをすべて移行し、動作可能な状態とすること ・ユーザアカウントやグループを一元管理し、アクセス権限を設定すること ・グループポリシーついては、既存のポリシーを踏襲の上、発注者に説明、協議し決定後に設定すること ・ファイル、プリンタ、アプリケーションのアクセス権管理ができること |
| ソフトウェア要件 | ・OSをWindows Server OSとし、安定稼動が可能となるバージョンをインストールすること |

（３）ファイルサーバ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 基本要件 | ・現在、実行している業務データファイルをすべて移行し、動作可能な状態とすること ・ファイル共有領域を作成し、発注者と協議の上、アクセス権等の設定をすること ・アクセス権については、既存のアクセス権を踏襲の上、発注者と協議の上決定すること ・シャドウコピー機能を利用できるよう設定をすること |
| ハードウェア要件 | ・ストレージ実行容量は３TB以上を確保すること |
| OS要件 | ・OSをWindows Server OSとし、安定稼動が可能となるバージョンをインストールすること |

（４）グループウェア

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 基本要件 | ・情報共有により事務作業を効率化することを目的として、原則パッケージシステムを採用すること ・本町の職員が業務を行う上で必要となる、イントラネットメール、アドレス帳、掲示板、スケジュール、各種予約等の機能を構築すること ・システムは現行のネットワーク環境で利用できること ・システム利用にあたっては、ブラウザのみで利用することが可能なこととし、その他のプログラムなどをインストールする必要がないこと ・ユーザIDとパスワードによってログインするものとし、ユーザIDによって、必要に応じてアクセス制御が可能なこと |
| 機能要件 | ＜ポータル機能＞ ・専門知識を必要とせずポータル作成が可能であること ・目的別のポータルを作成し、指定した組織に公開できること |
|  | ＜掲示板機能＞ ・職員にお知らせをする文書を随時掲示できる機能を有すること ・指定した組織、ユーザのみ参照できる掲示が可能なこと |
|  | ＜スケジュール管理＞ ・職員のスケジュールを簡単に閲覧できること |
|  | ＜施設予約機能＞ ・施設予約情報を電子化し、同時に多数の職員が施設のスケジュールを閲覧・登録・変更・削除することが可能なこと |
|  | ＜メッセージ機能＞ ・メールサーバを利用することなく、職員へメッセージを送ることが可能なこと ・メッセージにはファイルを添付することができること。また、添付されたファイルはユーザにて一括ダウンロードが可能なこと |
|  | ＜ファイル管理機能＞ ・ファイルはフォルダ分けをして管理ができること ・ フォルダはツリー形式で管理ができること。また、フォルダツリーとファイルは画面上において別ペインで動作すること ・ フォルダ単位で、個人、組織、ロールでの適切なアクセス権が設定できること |
|  | ＜ワークフロー機能＞ ・標準機能で提供されていること ・ポータル・グループウェアとユーザ情報が連携しており、２重のメンテナンスが不要であること |
|  | ＜リマインダー機能＞ ・最新情報エリアに届く新着・未読情報をポップアップウインドウでデスクトップ上に通知できる機能を有すること |
| データ移行要件 | 既存のグループウェアから、以下のデータを移行し、閲覧可能な状態とすること ・WEBメール アドレス情報、メーリングリスト、庁内アドレスを移行すること ・スケジュール 過去１年分を移行すること ・お知らせ 過去１年分を移行すること ・行事予定表 未来の予定全てを移行すること |
| OS要件 | ・OSをRed Hat Enterprise Linuxとし、安定稼動が可能となるバージョンをインストールすること |

（５）資産管理サーバ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 基本要件 | ・LGWAN接続系端末に資産管理ソフトウェアを導入すること ・各ライアント端末に関する各種ハードウェア情報を、資産情報として自動的に収集できること ・端末操作ログを資産管理サーバにて収集し、ログを１年分保管すること ・資産管理に必要なライセンスを５年分調達すること（新規もしくは既存の継続ライセンスいずれも可能） |
| 機能要件 | ＜管理機能＞ ・管理者から職員端末を操作できるリモート操作機能を搭載していること ・管理者から職員端末にメッセージ配信機能を搭載していること ・管理対象の端末へエージェントをインストールすると自動的に台帳に登録されること |
|  | ＜機器情報収集＞ ・コンピュータおよびネットワーク機器に対して、Ping応答もしくは、Windowsが認識している機器情報（NetBIOS）を用いて以下の項目を収集できること ・コミュニティ・ドメイングループ（ワークグループ名）・システム製造元・初回検出日時・システムシリアル・コンピュータおよびネットワーク機器から管理機までのネットワーク経路情報の確認、および管理対象とする機器の資産情報登録が行えること ・あらかじめ登録されていないネットワーク機器が接続された場合、該当のネットワーク機器の情報を取得できる機能を有すること ・クライアントコンピュータ上のソフトウェアに関するインストール状況を収集する機能を有すること。また、クライアントコンピュータごとにアプリケーション状況を把握できること ・特定のファイル名に含まれるキーワードを指定すると、自動で検索が行われ、発見されたファイルに関する情報が一覧形式で確認できること |
|  | ＜資産情報運用＞ ・本ソフトウェアがインストールされていないクライアントコンピュータをネットワークに接続すると、インストール可能な条件にあてはまる場合のみ、本ソフトウェアのインストールが実行できること |
|  | ＜ログ収集機能＞ ・クライアントコンピュータに対して行われた操作、USBメモリなどの記憶媒体を利用した内容、記憶媒体のシリアル情報、接続した通信デバイス、および外部との通信状況等を記録する機能を有すること |
|  | ＜注意表示通知機能＞ ・事前定義されたルールに反した操作が行われた際、その操作を行った利用者のクライアントコンピュータのデスクトップ上にリアルタイムで、ポップアップ形式による通知ができること ・ルールに反した操作をしたクライアントコンピュータの利用者に注意を促すため、メッセージの内容はルール違反の操作ごとに設定できること |
|  | ＜端末アラート機能＞ ・当該ソフトウェアで収集したネットワーク機器の接続状況を定期的に監視する設定ができる機能を有すること ・接続状況に異常（通信不可）が生じた場合には、自動的にメール等で通知する機能を有すること ・クライアントコンピュータの資産情報またはログ情報が指定期間数を超えてアップロードされない場合、アラート検知し、管理機へポップアップ通知できること ・特定の種別の無線・有線のネットワークカードに対する接続が行われた場合、もしくは、特定のサーバおよびセグメントへの事前定義されたルールに反する通信が行われた場合、アラートとして通知できること、後者については、通信先のIPアドレスを取得できること ・クライアントコンピュータに対し管理者権限(Admin権限)を持つユーザでのログインを出来ないように抑止する機能を有すること ・管理者権限でのログインを抑止した事を指定されたメールやクライアントコンピュータにポップアップでデスクトップ上に通知する機能を有すること ・クライアントコンピュータで指定したソフトウェアが起動されている状態、およびタイトルに特定の文字を含むウィンドウが表示されている状態で一定時間マウスやキーボードによる操作が無い場合、ログオフ忘れとして検知できること |
|  | ＜不許可端末検知/遮断機能＞ ・あらかじめ登録されていないクライアントコンピュータが接続された場合、該当のクライアントコンピュータ情報（IPアドレス、MACアドレス、ゲートウェイMACアドレス、ゲートウェイIPアドレス）を収集できること ・あらかじめ登録されていないクライアントコンピュータリストから任意のクライアントコンピュータを選択し、ネットワークに接続した場合に管理者に通知しない設定を行えること ・あらかじめ登録されていないIPアドレスが付与されたネットワーク機器が接続された場合、該当のネットワーク機器を自動でネットワークから遮断できること |
| OS要件 | ・OSをWindows Server OSとし、安定稼動が可能となるバージョンをインストールすること |

（６）LGWANサーバ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 機能要件 | ・内部向けのDNS機能を提供すること ・NTPサービスを提供すること ・LGWAN接続系メールについて、メールアカウントを保持し運用すること。また、代表アドレスのみとすること ・LGWANメールは、LGWAN接続系にメールサーバを構築すること。また、Webメールにて構築すること |
| OS要件 | ・OSをRed Hat Enterprise Linuxとし、安定稼動が可能となるバージョンをインストールすること |

（７）バックアップサーバ（資産管理/グループウェア/ファイルサーバ）

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 機能要件 | ・OSS（オープンソースソフトウェア）や無償製品での導入は不可とすること ・バックアップ範囲、世代管理については発注者と協議の上決定すること ・WEB GUIを用いた管理画面を有すること ・バックアップシステムに必要となるライセンス数を５年分調達に見込むこと |
| ハードウェア要件 | ・ストレージ実行容量はバックアップ範囲およびバックアップ世代数を発注者と協議の上決定すること ・Intel Xeon Bronze 3408U ８C 1.8GHz ×18コア相当を有すること ・メモリは64GB以上を有すること ・ディスク構成はRAID５以上とすること ・インターフェースは10GBASE-T相当を２ポート以上有すること ・電源ユニットは冗長化構成としてホットスワップ対応とすること |
| OS要件 | ・OSをWindows Server OSとし、安定稼動が可能となるバージョンをインストールすること |

（８）無停電電源装置（UPS）

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 機能要件 | ・物理サーバおよびコアスイッチ、サーバ収容スイッチの電源供給先は無停電電源装置（UPS）とすること ・電源供給先について、後述する自動シャットダウンが完了するまでの時間、運転継続可能な構成とすること ・停電時にUPSと連携した自動シャットダウンの仕組みを構築すること。また、停電時の瞬断を避けるため常時インバータ方式であること ・停電発生時、設定した時間経過しても電源の供給が回復しない場合、対象機器を自動的に正常停止させること ・無停止でバッテリ交換保守作業が可能なこと |
| 筐体サイズ | 19インチラックに搭載可能なこと |

（９）KVMコンソール

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 機能要件 | ・ラックマウント型のキーボード、マウス一体型であること ・ディスプレイサイズは17インチ以上であること ・日本語キーボードであること ・タッチパッド付であること ・１U型ユニットであること ・電源ケーブル、USBケーブル、KVMケーブルが付属すること |
| 筐体サイズ | 19インチラックに搭載可能なこと |

（10）LGWAN接続用ファイアウォール

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 基本要件 | ・ファイアウォールスループットはUDPパケット1518バイトにおいては28Gbps以上、512バイトにおいては28Gbps以上、64バイトにおいては27.9Gbps以上であること ・ファイアウォール同時セッション(TCP)は1,500,000セッション以上であること ・ファイアウォール新規セッション(TCP)は124,000/秒以上であること ・ファイアウォールポリシー数は5,000以上であること ・ステートフルファイアウォールによる通信制御が可能なこと ・IPsecVPN機能が搭載されていること ・バーチャルファイアウォール（仮想システム）に追加料金なしで最大10システムまで対応可能なこと ・セキュリティ機能として通信に対する、アンチウイルス、IPS、アンチスパム、Webフィルタ、アプリケーション制御に対応していること ・アンチウイルスはプロキシモードとフローベースモードの方式に対応可能なこと ・アンチスパムはSMTP/POP3/IMAPに対応可能なこと |
| 管理要件 | ・WebUI、CLIから設定管理が可能なこと ・WebUIは日本語に対応可能なこと |

（11）コアスイッチ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ハードウェア構成 | ・装置単体で100/1000/2.5G/５G/10GBASE-Tのインターフェースを24ポート有すること ・装置単体でSFP/SFP+スロットを４つ以上有すること ・IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah ・1000BASE-BX10に準拠したSFPを搭載可能なこと ・最大伝送距離80kmのSFP(Small Form-factor Pluggable)を搭載可能なこと ・IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR、IEEE 802.3an 10GBASE-Tに準拠したSFP+(Small Form-factor Pluggable+)を搭載可能なこと ・最大伝送距離80kmのSFP+(Small Form-factor Pluggable+)を搭載可能なこと ・VCS構成とすること |
| パフォーマンス | ・装置単体でスイッチングファブリックは1.08Tbps以上であること ・装置単体でMACアドレス登録数は32,768以上であること |
| L２機能 | ・装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと ・VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、UFO、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと ・IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること ・IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること ・ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること ・RFC3619に準拠したレイヤー２のリング型冗長化機能を有すること ・ITU-T G.8032 に準拠したレイヤー２のリング型冗長化機能を有すること ・IEEE 802.1ag に準拠したイーサネットCFM機能を有すること |
| L３機能 | ・ソフトウェアを変更することなく、スタティックルーティング、ポリシーベースルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、PIM-SSMv4、PIM-SMv4、PIM-DMv4、PIM-SSMv6、PIM-SMv6、BGP機能を有すること(ただしライセンス適用は可とする) |
| IP付加機能 | ・DHCPサーバ機能を有すること ・DHCPリレー機能を有すること |
| 冗長機能 | ・スタックケーブルで機器間(最大2台)を接続することにより、仮想的に１台の装置として扱うことができるスタック機能(以下、スタック)を有すること ・スタック接続されている装置間では、コンフィグ、FDB、ARPテーブル、IPルーティングテーブル等の各種情報を同期することが可能なこと ・スタック接続した際は装置間の帯域を40Gbps(双方向)以上有すること ・スタックケーブルやスタックポートに障害が発生し、スタックが分断されマスターが複数存在する構成となった場合、一方のスイッチのスイッチポートを無効化する機能を有すること |
| ループ検出・抑止機能 | ・特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと ・ループを検知したポートのLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること |
| ネットワーク仮想化機能 | ・製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること ・メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること、なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとすること ・異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること、なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとすること ・ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること ・脅威検知アプリケーションからの通知をマスターノードと共有し、マスターノード配下のメンバー機器で脅威を検知した通信を遮断可能であること |
| 運用・管理機能 | ・Telnet(クライアント/サーバ)機能およびSecure Shell(クライアント/サーバ)機能を有すること ・NETCONFサーバ機能およびRESTCONFサーバ機能を有すること ・時刻同期を行うためにNTP(クライアント/サーバ)機能を有すること。また、他のNTPサーバに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバとして動作することが可能なこと ・SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと ・Syslogサーバへログを転送できること ・外部メディア(USBメモリ)へログを転送できること ・決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること ・USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと ・短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと ・光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること |
| ソフトウェア関連 | ・装置内にファームウェアを複数保存可能なこと ・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと ・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること |

（12）サーバ収容スイッチ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ハードウェア構成 | ・装置単体で100/1000/2.5G/５G/10GBASE-Tのインターフェースを24ポート有すること ・装置単体でSFP/SFP+スロットを４つ以上有すること ・IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10に準拠したSFPを搭載可能なこと ・最大伝送距離80kmのSFP(Small Form-factor Pluggable)を搭載可能なこと ・IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR、IEEE 802.3an 10GBASE-Tに準拠したSFP+(Small Form-factor Pluggable+)を搭載可能なこと ・最大伝送距離80kmのSFP+(Small Form-factor Pluggable+)を搭載可能なこと ・サーバとの接続は10GBASE-Tで接続すること ・VCS構成とすること |
| パフォーマンス | ・装置単体でスイッチングファブリックは1.08Tbps以上であること ・装置単体でMACアドレス登録数は32,768以上であること |
| L２機能 | ・装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと ・VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、UFO、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと ・IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること ・IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること ・ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること ・RFC3619に準拠したレイヤー２のリング型冗長化機能を有すること ・ITU-T G.8032に準拠したレイヤー２のリング型冗長化機能を有すること ・IEEE 802.1agに準拠したイーサネットCFM機能を有すること |
| IP付加機能 | ・DHCPクライアント機能を有すること |
| 冗長機能 | ・スタックケーブルで機器間(最大２台)を接続することにより、仮想的に１台の装置として扱うことができるスタック機能(以下、スタック)を有すること ・スタック接続されている装置間では、コンフィグ、FDB、ARPテーブル、IPルーティングテーブル等の各種情報を同期することが可能なこと ・スタック接続した際は装置間の帯域を40Gbps(双方向)以上有すること ・最大80kmの長距離スタックが可能なこと ・スタックケーブルやスタックポートに障害が発生し、スタックが分断されマスターが複数存在する構成となった場合に、一方のスイッチのスイッチポートを無効化する機能を有すること |
| ループ検出・抑止機能 | ・特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと ・ループを検知したポートのLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること |
| ネットワーク仮想化機能 | ・製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること ・メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとすること ・異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること、なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとすること ・ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること ・脅威検知アプリケーションからの通知をマスターノードと共有し、マスターノード配下のメンバー機器で脅威を検知した通信を遮断可能であること |
| 運用・管理機能 | ・Telnet(クライアント/サーバ)機能およびSecure Shell(クライアント/サーバ)機能を有すること ・NETCONFサーバ機能およびRESTCONFサーバ機能を有すること ・時刻同期を行うためにNTP(クライアント/サーバ)機能を有すること。また、他のNTPサーバに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバとして動作することが可能なこと ・SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと ・Syslogサーバへログを転送できること ・外部メディア(USBメモリ)へログを転送できること ・決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること ・USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと ・短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと ・光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること |
| ソフトウェア関連 | ・装置内にファームウェアを複数保存可能なこと ・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと ・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること |

（13）LGWANルータ収容スイッチ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ハードウェア構成 | ・装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを８ポート以上有すること ・装置単体でSFPスロットを２つ以上有すること ・IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10に準拠したSFPを搭載可能なこと ・最大伝送距離80kmのSFP(Small Form-factor Pluggable)を搭載可能なこと |
| パフォーマンス | ・装置単体でスイッチングファブリックは40Gbps以上であること ・装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること |
| L２機能 | ・装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと ・VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、UFO、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと ・IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること ・IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること ・ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること ・RFC3619に準拠したレイヤー２のリング型冗長化機能を有すること |
| IP付加機能 | ・DHCPクライアント機能を有すること |
| ループ検出・抑止機能 | ・特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと ・ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること |
| ネットワーク仮想化機能 | ・製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること ・メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること ・交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとすること ・異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること ・ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること ・脅威検知アプリケーションからの通知をマスターノードと共有し、マスターノード配下のメンバー機器で脅威を検知した通信を遮断可能であること |
| 運用・管理機能 | ・Telnet（クライアント/サーバ）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバ）機能を有すること ・時刻同期を行うためにNTP（クライアント/サーバ）機能を有すること。また、他のNTPサーバに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバとして動作することが可能なこと ・PTPトランスペアレントクロック(IEEE1588v2)に準拠した時刻同期機能を有すること(ただしライセンス適用は可とする) ・SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと ・Syslogサーバへログを転送できること ・外部メディア（SDカード）へログを転送できること ・決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること ・SDカードにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと ・短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと ・TDR (Time-Domain Reflectometry) 方式のカッパーケーブル診断機能を有すること ・光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること |
| ソフトウェア関連 | ・装置内にファームウェアを複数保存可能なこと ・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと ・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること |

（14）フロアスイッチ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ハードウェア構成 | ・装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを24ポート以上有すること ・装置単体でSFPスロットを４つ以上有すること ・IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10に準拠したSFPを搭載可能なこと ・最大伝送距離80kmのSFP (Small Form-factor Pluggable) を搭載可能なこと |
| パフォーマンス | ・装置単体でスイッチングファブリックは56Gbps以上であること ・装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること |
| L２機能 | ・装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと ・VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、UFO、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと ・IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic)機能を有すること ・IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること ・ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること ・RFC3619に準拠したレイヤー２のリング型冗長化機能を有すること |
| IP付加機能 | ・DHCPクライアント機能を有すること |
| ループ検出・抑止機能 | ・特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと ・ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること |
| ネットワーク仮想化機能 | ・製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること ・メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること、なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとすること ・異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること ・なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとすること ・ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること ・脅威検知アプリケーションからの通知をマスターノードと共有し、マスターノード配下のメンバー機器で脅威を検知した通信を遮断可能であること |
| PoE機能 | ・IEEE 802.3at準拠のPoE+機能を持ったポートを24ポート以上搭載していること ・１ポートあたり30W以上、装置全体で370W以上のPoE給電が可能であること |
| 運用・管理機能 | ・Telnet（クライアント/サーバ）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバ）機能を有すること ・時刻同期を行うためにNTP（クライアント/サーバ）機能を有すること。また、他のNTPサーバに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバとして動作することが可能なこと ・PTPトランスペアレントクロック(IEEE1588v2)に準拠した時刻同期機能を有すること(ただしライセンス適用は可とする) ・SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと ・Syslogサーバへログを転送できること ・外部メディア（SDカード）へログを転送できること ・決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること ・SDカードにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと ・短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと ・TDR (Time-Domain Reflectometry) 方式のカッパーケーブル診断機能を有すること ・光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること |
| ソフトウェア関連 | ・装置内にファームウェアを複数保存可能なこと ・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと ・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること |
| サイズ | 機器設置においては、既存整備を活用すること 既存機器：AT-X510L-28GT |

（15）拠点間VPN用ルータ

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| ハードウェア構成 | ・IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10に準拠したSFPを搭載可能なこと ・最大伝送距離80kmのSFP(Small Form-factor Pluggable)を搭載可能なこと ・装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを、WAN接続用で２ポート以上、LAN接続用で８ポート以上有すること ・装置単体でWAN接続用のSFPスロットを２つ有すること、そのうち２スロットが10/100/1000BASE-Tとのコンボ（共有）ポートとなること ・メインメモリを１GB以上搭載していること ・USB型データ通信端末と組み合わせることで、３G/LTE回線に接続可能であること |
| パフォーマンス | ・装置単体でMACアドレス登録数は4,096以上であること |
| L２機能 | ・装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと ・ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLANに対応可能なこと ・IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること ・IEEE 802.1D-2004準拠のスパニングツリー機能を有すること ・ポートミラーリング機能を有すること |
| L3機能 | ・ソフトウェアを変更することなく、スタティックルーティング、ポリシーベースルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、PIM-SMv4、PIM-SMv6、BGP4、BGP4+機能を有すること ・１台の機器で複数の独立したルーティングテーブルを保持することができる機能を有すること（VRF-Lite） ・DS-Lite機能を有すること |
| IP付加機能 | ・DHCPサーバ機能を有すること ・DHCPリレー機能を有すること |
| WAN機能 | ・PPPoEでの同時複数セッション（最大20セッション）に対応していること ・PPPoEパススルー機能を有していること ・IEEE802.1Q Tagの付いたフレームをブリッジする機能を有すること。また、WAN回線を超えたTagフレームのブリッジが可能であること |
| VPN機能 | ・IPsec IKEv1, IKEv2（AES256、AES192、AES128、3DES）に対応していること ・L2TPv3、OpenVPN、GREに対応していること ・IPsecの同時接続可能セッション数は100以上であること ・WindowsOS、iOSの標準搭載VPNクライアントやAndroidのVPNクライアントアプリを利用したリモートアクセスVPNに対応していること ・OpenVPNクライアント(Windows、MacOS、iOS、Android)との接続動作確認が取れていること |
| ファイアウォール/セキュリティ機能 | ・ステートフル・インスペクション型のファイアウォール機能を有すること ・通過するパケットのデータ部分を検査し、通信内容（レイヤー７）に基づき、どのアプリケーションに所属するかを識別してトラフィックを制御できること（ただしライセンス適用は可とする） ・DPIエンジンが検査するトラフィックのうち、HTTPとHTTPS（TLS）については他のトラフィックと処理を分け、WebカテゴライザーによってWebサイトのカテゴリーに分類できること（ただしライセンス適用は可とする） ・クライアントがアクセスしようとしているWebサイトをカテゴリーに分類し、カテゴリーごとにアクセスの禁止・許可を制御できること（ただしライセンス適用は可とする） |
| QoS機能 | ・QoS機能を有しており、帯域制限、輻輳制御、優先制御が可能なこと ・PQ、WRR、HTB、LLQの４つのキュー制御方式をサポートしていること |
| 運用・管理機能 | ・最大５台の無線アクセスポイントを管理できること ・管理対象の無線LANアクセスポイント周囲の電波出力、チャンネルを常に認識し、最適化する機能を有すること ・配下のネットワークを視覚的に表示するネットワークマップ機能を有すること ・接続構成を表示する「トポロジーマップ」と無線LANコントローラーが管理しているアクセスポイントの電波到達範囲および強度を表示する「ヒートマップ」の２種類のマップに対応すること ・Telnet（クライアント/サーバ）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバ）機能を有すること ・Web GUI を実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能なこと ・本製品経由でWebアクセスした際、強制的に任意のWebサーバにリダイレクトする機能を有すること ・時刻同期を行うためにNTP（クライアント/サーバ）機能を有すること。また、他のNTPサーバに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバとして動作することが可能なこと ・SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと ・Syslogサーバへログを転送できること ・外部メディア（USBメモリ）へログを転送できること ・外部メディア（SDカード）へログを転送できること ・決められた時刻や特定のイベントが発生した際に、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること ・インターネットに接続された環境において、ライセンスをオンラインでインストール可能なこと ・USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと ・SDカードにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと ・短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと ・光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること |
| ソフトウェア関連 | ・装置内にファームウェアを複数保存可能なこと ・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと ・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること |

（16）LGWANクライアント端末

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 基本要件 | ・HDMIケーブル、USBマウスが付属されること ・電源分岐ケーブル(２分岐)を準備すること |
| ハードウェア要件 | ・CPUはIntel Core Ultra5 135U以上、またはAMD Ryzen5 7535HS以上とすること ・メモリは16GB以上を有すること ・ストレージは512GB以上を有すること ・ディスプレイは15.6インチ以上とすること ・有線LANアダプタ（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T）を有すること ・日本語キーボードとすること ・USBを３つ以上有すること そのうちType-A USB 3.2 Gen2が１つ以上内蔵されていること |
| ソフトウェア要件 | ・最新のWindowsクライアントOS、また、Microsoft Officeが導入されていること ・ライセンスはLTSC版またはEnterprise版を導入すること ・セキュリティソフトが導入されていること |
| その他 | ・クライアント端末で使用するものとは別にディスプレイを25台準備すること ・ディスプレイは20型以上、FHD対応であること ・ディスプレイとLGWANクライアント端末との接続はHDMIとすること ・機器故障時にリストア可能なイメージデータを準備すること ・日本国内で法人モデルとして販売されている製品とすること |

３．障害対応および対策

（１）発注者から祝祭日を除く平日午前９時～午後５時15分に障害の連絡があった場合、障害切り分け作業を行うこと。

（２）停電時にUPSと連携した自動シャットダウンの仕組みを構築すること。また、停電時の瞬断を避けるため常時インバータ方式であること。

（３）停電発生時、設定した時間経過しても電源の供給が回復しない場合、対象機器を自動的に正常停止させること。

（４）本調達に含まれる機器のハードウェアに障害が発生した場合は，復旧に必要な交換部品または機器を速やかに提供すること。

（５）通常の使用方法による破損部品費用および交換作業費用を保証すること、機器の輸送・運送料については、センドバック保守機器を本庁舎から送る場合を除き、受注者で負担すること。

（６）本調達に含まれる機器のソフトウェアに不具合があった場合は、速やかにソフトウェアの不具合を修正すること。また、改良品が利用できる場合は、それを無料で提供すること。

（７）本調達に含まれる機器の設定内容に修正が必要な場合は設定を修正すること。

４．業務

（１）構築業務

| 期間 | 契約締結日から令和８年２月27日まで 祝祭日および年末年始（12月29日から１月３日までの間）を除く 開始時期については発注者と協議の上調整可とし、構築期間内における費用の支払いは発生しないものとすること |
| --- | --- |
| 業務時間 | 平日 午前８時30分～午後５時15分（平泉町役場本庁舎開庁時間）とし、開庁時間外の作業は発注者と協議の上調整すること |
| 業務内容 | ① 本更改案件にて調達した物品を要求仕様書に準じ設定・構築・設置し、既存機器を撤去すること ② ①の遂行のためプロジェクト計画書を作成し、適切に管理・更新を行うこと ③ ①の遂行のため課題管理表を作成し、課題が発生した際は適切に対応するとともに、管理表の更新を行うこと ④ 上記３項目の遂行のため関係事業者と連携すること 既存機器の運用保守事業者との責任分界点を確認するため、障害発生時の一次切り分けを率先して実施すること 必要に応じて関係事業者への問い合わせに応じること |

（２）システム管理業務

| 期間 | 令和８年３月１日から令和13年２月28日まで（５年間） |
| --- | --- |
| 業務時間 | 平日 午前９時～午後５時 土日、祝祭日および年末年始（12月29日から１月３日までの間）を除く |
| 業務内容 | ① 本更改案件システムの構成または設定に変更が生じた際は速やかに完成図書の更新を行うこと ② 定期点検、法定停電に伴う導入機器の電源停止、起動、正常性確認試験を年１回実施し、その際に必要に応じてFW、サーバの脆弱性パッチ適用等のアップデート対応を行うこと （ア）当該作業は原則として平日午前９時～午後５時で実施すること （イ）ユーザへ影響のある作業については事前に発注者へ連絡するこ と ③ 運用保守の柔軟性、即時性を考慮し、保守事業者が本更改案件で構築したシステムに遠隔でアクセス可能な構成とすること （ア）保守用回線の費用及び保守回線に必要となるNW機器の調達は、本調達の費用に含めること （イ）本業務の拠点間接続におけるVPN回線と同一のサービスを用いて、保守拠点のNWを構築すること ④ LGWAN端末に関するWindowsアップデートについて、WindowsアップデートができるようWSUSに接続するネットワークを構築すること、ただし、Windowsアップデートは本事業の範囲外とすること。また、Windowsアップデート実施しなかった場合および、発注者によるWindowsアップデートした場合によって発生するインシデント対応についても本事業の範囲外とすること |

（３）サポートデスク業務

| 期間 | 令和８年３月１日から令和13年２月28日まで（５年間） |
| --- | --- |
| 業務時間 | 対応時間：平日 午前９時～午後５時 土日、祝祭日および年末年始（12月29日から１月３日までの間）を除く ただし、受付期間は平泉町役場本庁舎開庁時間午前８時30分～午後５時15分の受付に対応していることが望ましい、更には、緊急時のBCPの観点から、受付時間は24時間365日に対応していることが望ましい 端末起因の場合は原則即日駆けつけ対応をすること |
| 業務内容 | 発注者から電話もしくは電子メールでの問い合わせを一元的に受け付けるサポートデスクを設置すること、サポートデスクから各メーカおよび保守運用担当者へのエスカレーションを行い、原則として発注者への回答も行うこと ① 本更改案件にて調達した機器の故障・破損時における問い合わせ窓口を設けること ② 必要に応じて各メーカ等窓口へのエスカレーション・フィードバックを行うこと ③ 障害切り分け・サーバOS復旧を含む対応をすること、当該対応は原則リモート対応とし、必要に応じて現地対応を行うこと ④ 修理対応時における該当機器、修理手配、修理完了連絡を一元的に対応すること ⑤ 月次報告書にて、前月に問い合わせのあった事象について発注者へ毎月報告すること |

（４）ハードウェア保守業務

各保証の詳細に関しては、以下の条件とする。

| 機器 | 保守期間 | 保守内容 |
| --- | --- | --- |
| サーバ機器 | ５年 | 24時間365日オンサイト保守（要HDD返却不要オプション）とすること |
| バックアップ装置 | ５年 | 翌営業日オンサイト保守（要HDD返却オプション）とすること |
| KVMコンソール | ５年 | 先出センドバッグ保守以上とすること |
| 無停電電源装置(UPS) | ５年 | 先出センドバッグ保守以上とすること |
| ファイアウォール装置 | ５年 | 24時間365日オンサイト保守とすること |
| ネットワーク機器 | ５年 | 先出センドバッグ保守以上とすること |
| LGWANクライアント端末 | ５年 | 翌営業日オンサイト保守（要HDD返却オプション）とすること |

以上