仕様書

１　業務名

南アルプス市立小中学校消防用設備保守点検業務委託

２　目的

本業務は、消防法（昭和23年法律第186号）第17条の3の3の規定に基づき、市内小中学校に設置されている消防用設備等について定期点検を実施し、消防設備の劣化及び不具合の状況を把握し、適切な措置に講ずることにより、消防設備の機能を維持し、事故等・故障等の未然防止を図るとともに、異常が発生した場合は迅速かつ的確な処置を施すことを目的とする。

３　履行場所

南アルプス市内（別紙　対象施設一覧）

４　履行期間

契約締結日　から　令和９年３月２６日まで

５　業務内容

消防法、消防法施行令及び消防法施行規則等関係法令に基づき、対象施設に設置されている消防用設備等について点検を実施する。

- 事前準備

・設置されている消防設備を確認

・図面や前回点検結果を確認

・点検日程を調整

- 機器点検

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷の有無、作動状況等について確認する点検を6か月に1回実施する。

・消火器の圧力・有効期限確認

・火災感知器の作動確認・誘導灯の点灯確認

・非常ベルの作動確認

・受信機の表示確認

- 総合点検

消防用設備等を実際に作動させ、総合的な機能確認を行う点検を１年に１回実施する。

・感知器を作動 → 受信機警報確認

・スプリンクラーの流水検知装置確認

・非常放送設備の作動

・排煙設備の連動確認

６　対象設備
各施設に設置されている次の消防用設備等（該当設備）を対象とする。

（1）消火器具
（2）屋内消火栓設備
（3）自動火災報知設備
（4）非常警報及び放送設備
（5）誘導灯及び誘導標識
（6）避難器具
（7）その他消防用設備

７　主任技術者及び点検資格
本業務の主任技術者は、消防法及び関係法令に基づき、当該消防用設備等の点検を行うことができる消防設備士又は消防設備点検資格者の資格を有する者とする。

また、点検についても同様に当該資格を有する者が実施すること。

８　点検報告
（1）消防法施行規則に基づく点検結果報告書を作成すること。
（2）施設ごとに報告書を作成し、南アルプス市教育委員会へ提出すること。
（3）消防署へ提出する報告書の作成及び提出を行うこと。

９　不良箇所の報告
点検により不良箇所が発見された場合は、速やかに発注者へ報告するとともに、改善方法について助言すること。

１０　業務実施上の注意
（1）学校教育活動に支障のない日程で実施すること。
（2）児童生徒及び教職員の安全確保に十分配慮すること。
（3）業務により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

１１　提出書類
（1）業務計画書
（2）消防用設備等点検結果報告書
（3）不良箇所報告書
（4）作業写真（必要に応じて）
（5）その他発注者が必要と認める書類

１２　協議事項
本仕様書に定めのない事項については、発注者と受託者が協議のうえ決定する。