高規格救急自動車

仕様書

南アルプス市消防本部

第１章　総　　則

１　目的

この仕様書は、南アルプス市消防本部（以下、「発注者」という。）が令和８年度に購入する高規格救急自動車（以下、「救急車」という。）の車両シャシ、艤装、取り付け品、積載品に関する仕様について必要な事項を定めることを目的とする。

２　概要

この救急車は、救急救命士法（平成３年４月２３日法律第３６号）による救急救命士の高度な救命処置及び救急隊員の応急処置範囲の拡大に対して対応可能な性能を持ち、最新の救急資器材、医療機器を適切に配備積載し、山岳及び道路狭あい地域において円滑な活動ができる四輪駆動車とすること。

３　適合法令

救急車は、次に掲げる関係法令等に適合し関東運輸局山梨運輸支局が行う新規登録検査に合格するとともに、緊急自動車として山梨県公安委員会の承認が得られるものであること。

（１）　道路運送車両法　　　　（昭和２６年６月１日法律１８５号）

（２）　道路交通法　　　　　　（昭和３５年法律第１０５号）

（３）　電波法　　　　　　　　（昭和２５年法律第１３１号）

（４）　道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）

（５）　救急業務実施基準　　　（昭和３９年３月３日自消甲教発第６号）

（６）　その他関係法令

４　装備品

車両取り付け品・装備品及び付属品は特に指定がない場合、最新型のものとし、新規製品で十分な強度及び安定度を有し、耐久性及び耐食性に優れたものであるとともに、関係機関が行う認定、検定並びに検査を必要とするものについては、それに合格したものであること。

５　契約上の注意

受注者は、この仕様書を十分に熟知したうえで契約するものとし、契約後における一切の疑義は、すべて発注者の解釈に従うものとする。

なお、契約後にこの仕様書について発注者の担当員と打合せを行い、細部について確認を行うこと。

６　登録及び処分

車両の新規登録に係る回送並びに納車完了までの費用、また、廃棄処分に係る抹消登録及び解体費用については、すべて受注者において負担するものとする。ただし、自動車保険料及び自動車重量税については、発注者が負担するものとすること。

７　保証期間

車両及び艤装に係る装備品等の保証期間は、メーカー等が公表する保証期間とし、その期間内に故障が生じた時は、受注者の責任において必要な処置を講ずるものとする。ただし、保証期間満了後であっても、設計又は材質等の不備に起因する不具合と認められる箇所については、受注者が無償にて取替え又は修理を施すものとすること。

８　提出書類

契約後、製作に入るまでに発注者と十分な打ち合せを行い、この仕様書に基づき次の製作書類を速やかに発注者へ提出し、承認を受けた後、製作にとりかかるものとすること。

（１）　製作開始前提出書類

ア　製作工程表（中間検査・完成検査予定日を記入すること）３部

イ　艤装概観４面図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

ウ　車両諸元明細書（シャーシ・エンジン）　　　　　　　　３部

エ　電気配線図（各ヒューズ位置明記等）　　　　　　　　　３部

オ　装備品取り付け図　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

カ　酸素配管図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

キ　計器盤関係図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

ク　前項の他、発注者が指示するもの　　　　　　　　　　　３部

（２）　受注者は、救急車が完成したときに、次の完成図書をA４版ファイ

ルに製本し、速やかに発注者へ提出すること。

ア　完成４図面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

イ　車内検査成績表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部

ウ　最終電気配線図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

エ　最終酸素配管図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

オ　最終計器盤関係図　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

カ　改造自動車届　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部

キ　改造自動車計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部

ク　車両取り扱い説明書　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

ケ　写真帳（製作中の主な過程）　　　　　　　　　　　　　２部

コ　写真帳（完成時「正後面、両側面、上面、内部」）　　　 ２部

サ　外注業者一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

シ　前項の他、発注者が指示するもの

（３）　受注者は、発注者が指示するとおり、救急車及び艤装装備品等の取

扱いについて専門員を派遣し、取り扱い説明を行うこと。

９　検査

（１）　中間検査

救急車製作の途中において艤装の状況等、この仕様書及び製作開始前提出図に定める条件と照合し、また製作の途中に発生した疑義事項等を協議することを目的として、概ね１箇月前までに検査日時及び場所を連絡し、発注者の承諾を得て、受注者及び製作者立会いのうえ、承認済みの設計図書、本仕様及び打ち合せ事項に基づき検査を実施すること。

ア　製作工程表との照合

イ　製作開始前提出図との照合

ウ　艤装の施工状況

（２）　完成検査

製作完了後、発注者が指定する日時及び場所において、受注者及び製作者立会いのうえ、次の事項について行うこととし、検査の結果、不備事項または不合格品があると認める場合は、発注者の指示する日までに改修若しくは交換を行い、再度検査を受けるものとすること。

ア　完成検査は、艤装対応工事完了後で積載品が完備され納入検収時に

発注者の担当員が実施すること。

イ　この仕様書に定める艤装に関するすべてを照合すること。

ウ　中間検査時の指示箇所等の状況及び艤装対応工事箇所を中心に、仕

様書全般にわたり実施すること。

エ　中間検査及び完成検査を受ける際、確認が不可能な箇所は写真を提

出し、検査結果にて発注者が不合格品と認めた場合は、直ちに改修若

しく交換を行い、再検査を受けること。

オ　検収検査は走行機能検査試験、付属品等の機材機能検査試験を実施

すること。

カ　前項の他、発注者が指示する事項。

（３）　納入検査

納入検査は、発注者が指定する納入場所において、受注者が立会いのう

え、製作者及び医療機器に関して所定の許可を受けた納入業者の説明のも

と、艤装、積載品の性能、数量及び作動状況について実施すること。

ア　各種検査証

イ　関係書類の照合

ウ　資器材の規格及び数量

エ　主要装備、資器材の作動状況

オ　前項の他、発注者が指示する事項

１０　事故防止

受注者は、救急車の製作及び移動する際、事故防止に万全を期し万一事故

が発生した場合は、速やかに発注者に連絡するとともに、その人的、物的被

害についてすべての責任を負うものとすること。

１１　納入期限

令和９年３月１９日（金）とすること。

なお、納入の際は次の図書を添付し、取り扱い説明を行うこと。

（１）　サービスマニュアル　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（２）　取り扱い説明書（車両関係・救急資器材関係）　　　　１部

（３）　自動車車検証の写し　　　　　　　　　　　　　　　　３部

（４）　自賠責保険証の写し　　　　　　　　　　　　　　　　３部

（５）　納品書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（６）　カラー写真（正後面・両側面・上面・車内主要部分）　３部

（７）　前項の他、発注者が指示するもの

１２　その他

（１）　この仕様書に基づく車両の諸元、艤装及びその他変更を要する場合

は、その理由書及び参考図書を提出し、発注者の承認を得ること。

（２）　自動車登録番号は希望ナンバーとすること。

（３）　仕様書の解釈について相違がある場合は、発注者と協議し発注者の

解釈に従うこと。

（４）　積載品等について特に指定がない場合、最新型のものとし、販売・

製造中止等の理由により変更を要する場合は、発注者と協議のうえ

承認を得ること。また、打合せ記録を随時作成し発注者へ提出する

こと。

（５）　この仕様書に記載のない事項については、メーカーの標準仕様とし

取り扱い上必要と認められる場合及び受注者が公表している仕様

上必要なものに関しては施工取り付けするものとすること。

（６）　その他の経費が発生した場合は受注者が負担するものとすること。

なお、その経費について疑義が生じた場合には、発注者に速やかに

連絡し承認又は指示を受けること。

第２章　仕　　様

主要諸元

１　エンジンの種類　　　　　　　　　　無鉛ガソリン

２　総排気量　　　　　　　　　　　　　２，５００cc以上

３　車両総重量　　　　　　　　　　　　３，７００kg以下

４　最高出力　　　　　　　　　　　　　１４５PS以上

５　最大トルク　　　　　　　　　　　　２３０N・m以上

６　駆動方式　　　　　　　　　　　　　四輪駆動

７　変速装置　　　　　　　　　　　　　４速オートマチック以上

８　ステアリング　　　　　　　　　　　パワーステアリング

９　乗車定員　　　　　　　　　　　　　７名以上

１０　後部ドア　　　　　　　　　　　　　はね上げ式

１１　ストレッチャー　　　　　　　　　　電動ストレッチャー

１２　車両寸法

（１）　全長　　　　　　　　　　　　５，７００mm以下

（２）　全幅　　　　　　　　　　　　２，０００mm以下

（３）　全高　　　　　　　　　　　　２，７００mm以下

（４）　ホイールベース　　　　　　　３，２００mm以下

１３　室内の寸法

（１）　室内長　　　　　　　　　　　３，３００mm以上

（２）　室内幅　　　　　　　　　　　１，６５０㎜以上

（３）　室内高　　　　　　　　　　　１，８５０mm以上

第３章　車体及び艤装

使用する材料はすべてJIS規格に基づき、均質で歪み、錆び及びその他の欠

陥のないものとすること。以下この仕様にない事項は標準仕様とすること。

１　車体

（１）　患者室左右側面若しくは左側面にスライドドアを設けること。

（２）　後部ドア及びスライドドアは半ドア防止機能を有したものを取り

付けること。

（３）　すべてのドアを集中ロック方式とし、キーレスエントリーシステ

ムとすること。

（４）　各バルブ類は可能な限りLEDバルブとすること。（ポジションラ

ンプ等）ただし、ライセンス灯は電球式バルブとする。

（５）　サイドミラーは電動格納式大型広角型とすること。

（６）　前後のトレッド幅を同一とすること。（誤差２０㎜まで）

（７）　停車中にアイドリングが停止することのない仕様とすること。

（８）　他に必要な資器材は、別途協議とすること。

２　サイレン関係

- サイレンアンプに音声合成装置、マイクロホンも併せて取り付

けること。

（２）　モーターサイレン用足踏みスイッチを助手席に取り付けるこ

と。

（３）　サイレンアンプは運転席及び助手席から容易に操作できる位置に

取り付けること。

（４）　電子サイレンの吹鳴時にはすべての赤色警光灯と連動するもの

であること。

（５）　後退警報器（バックギア連動・音声合成）をメインスイッチ付

きで取り付けること。

３　警光灯関係

- 赤色点滅灯（LED）をフロントグリル部分に２個取り付けるこ

と。（散光式警光灯と連動するものとする）（別途協議）

（２）　LED赤色点滅灯を側面のフロント及びリアに取り付けること。

（別途協議）

（３）　赤色散光式警光灯（LED）をルーフ前方及び後方に取り付ける

こと。（別途協議）

（４）　赤色点滅灯（LED）を後部ドア上部の後方から視認できる位置

に取り付けること。（別途協議）

（５）　ヘリ誘導用ストロボフラッシュ（LED）を上空から視認できるよう、ルーフに取り付けること。（別途協議）

（６）　後部ドアを開けた際に後方から視認できる赤色点滅灯（LED）を後部ドア底部に取り付けること。（別途協議）

４　外観装備・救出救助資器材関係

- 車体フロント部分に赤ラインを貼付、また、車体フロント赤ライ

ンの下部に青ラインを貼付すること。

- 車体左右後部に再帰性に富んだ反射材で赤ラインを貼付、左右後

部の再帰性に富んだ反射材（赤色）の下部に青ライン（蛍光夜光

式）を貼付すること。

- 車体左右側面最下段及び後部ドア最下段に、市松模様状の発注者

が指示する色の再帰性に富んだ反射材を貼付すること。

（４）　消防章（銀色）をフロントパネル若しくはグリル中央に取り付

けること。

（５）　ジャッキアップポイントに塗装すること。（別途協議）

（６）  レスキューツールを積載すること。

（７）　大型リアステップ板（滑り止め、黄色塗装）を取り付けるこ

と。または車両後方に可動式２段ステップ（滑り止め、塗装）

を取り付けること。（別途協議）

（８）　リアバンパーに保護板を取り付けること。（別途協議）

（９）　運転席、助手席及び患者室のステップに滑り止め及び立面保護

板を取り付けること。

（１０）　泥除けを全輪のタイヤハウスに取り付けること。

（１１）　消火器（４型）を取り付けること。

※４（９）車両用消火器（４型）については、他の同等品によ

る見積もりも可とする。但し、品質機能は同等かそれ以上であ

ること。同等品による見積もりを希望する場合は、別途定める

方法により事前に発注者の承認を得ること。

（１２）　夏タイヤはラジアルタイヤとすること。

冬タイヤはノーパンクタイプのスタッドレスタイヤとするこ

と。

（１３）　別表１で定めるタイヤチェーン４輪分を付帯すること。

（１４）　三角停止板を付帯すること。

（別表１、４ 資機材関係、４－７、No.４１）

（１５）　助手席側にアウトサイドミラーを取り付けること。

（１６）　左右フロントドアにサイドバイザーを取り付けること。

（１７）　運転席及び助手席にフロアマットを付帯すること。

（１８）　寒冷地仕様とすること。

（１９）　車体に表示する文字等は第４章に定めるものとすること。

（２０）　マフラーは横出しとし、右側後輪前より排気できる構造と

すること。

（２１）　前後のナンバープレートには、ナンバープレートフレーム（純正：シルバー）を設けること。

（２２）　車体にボディコーティングを施すこと。

５　車両電装品

（１）　３００Ｗ以上のインバータ（正弦波インバータコンセント付き）

を取り付けること。

（２）　全自動電子バッテリー管理器を取り付けること。

（３）　レスキューツール収納部にLED照明を取り付けること。

（４）　AC電源取入口を車両に取り付けること。（取り付け位置につい

ては別途協議）

※コードが接続されている状態ではエンジンが始動できない構

造であること。（エンジンスターターカット改造）

（５）　マグネット式コンセント用ケーブル（１０m）を2本付属するこ

と。

（６）　エンジンアワーメーターを取り付けること。

（７）　ルーフサイドの前後左右に作業灯（LED）を取り付けること。

（８）　LED路肩灯を取り付けること。（十分な明るさを考慮すること）

（９）　ウインカー補助灯を左右に取り付けること。（ウインカー連動）

（１０）　車両後部にブラインド型車両搭載情報板を取り付けること。

（１１）　救急車内にETCを取り付けること。（セットアップ含む）

（１２）　ナビゲーションシステムを取り付けること。（画面サイズについては別途協議）

（１３）　ナビゲーションシステムと連動した前後撮影可能なドライブレコ

ーダーを取り付けること。（別途協議）

（１４）　全方位監視システムを取り付けること。（別途協議）

（１５）　電流計、電圧計を取り付けること。

（１６）　誤発進防止装置（車両盗難防止装置）を取り付けること。

（１７）　コーナーセンサーを取り付けること。

（１８）　AC１００V・DC１２Vに電源を自動切換えできるよう改造する

こと。（別途協議）

※外部電源を使用しエンジンをかけずに機器内臓バッテリーの

充電や室内灯等の使用ができるようにすること。

（１９）　リモコンキーは予備も含め、３個以上付属すること。

（２０）　各機器の増設スイッチ類は、運転席及び助手席から操作できる

構造とし、スイッチには名札を取り付けること。

※増設スイッチ類のレイアウトは別途協議とすること。

６　運転席及び助手席

- 運転席及び助手席から容易に取り出せる位置に地図、書類入れ

ボックス（A３版）を取り付けること。（別途協議）

（２）　車輪止め（２個）を付帯すること。

（３）　運転席及び助手席から患者室が見えるミラーを取り付けること。

（４）　フレキシブルマップランプ（LED）を助手席に取り付けること。

（５）　運転席及び助手席背部にヘルメット用フックを取り付けること。

（６）　非常信号灯（LED）を設置すること。

７　患者室内（電装）

（１）　患者室内に、AC・DCコンセントを必要数取り付けること。

（別途協議）

（２）患者室内天井部分に、大型照明（LED、調光機能付き）を取り付

けること。

（３）　患者室内に温湿度計（デジタル）を取り付けること。

（４）　患者室内に電波時計（デジタル）を取り付けること。

（５）　患者室内に冷温蔵庫を取り付けること。

（６）　冷温蔵庫用コンセントを設置すること。

（７）　患者室内に除菌及び空気清浄機を取り付けること。（別途協議）

８　患者室内装

（１）　患者室内の窓ガラスに曇りフィルムを貼付すること。

（別途協議）スライドドアのみ２/３、その他のガラスは全面。

（２）　患者室内に別表１で指定する収納及び収納に関する付属品（仕切

り板）を取り付けること。

（３）　患者室内にグローブボックス等を取り付けることができるベルト

を３箇所取り付けること。（別途協議）

（４）患者室内にペーパータオルホルダーを取り付けること。

（別途協議）

（５）　患者室内にC型ばね付きフックを取り付けること。（別途協議）

（６）　ルーフネットを天井に取り付けること。（別途協議）

（７）　後部ドア開口部に昇降用の手すりを取り付けること。

（８）　輸液ビン固定装置を取り付けること。（別途協議）

（９）　定置型吸引器を取り付けること。

（１０）　患者室内の上部収納庫下部に転倒防止用グリップを取り付ける

こと。（別途協議）

（１１）　患者室右側に医療機器棚を取り付け、各引出しは走行中に収容物

が飛び出さない構造とし、確実な固定装置を取り付けること。ま

た、内側には緩衝材を設けること。

（１２）　ホワイトボードを取り付けること。（サイズ及び位置等別途協議）

（１３）　感染防止対策のため、運転席と患者室を隔てることができる堅牢

な装置を設けること。

（１４）　酸素ボンベ収納庫はヨークバルブ式２本を取り付け、容易にボン

ベの出し入れができる構造であること。

（１５）　配管は車内に露出しない構造とし、加湿流量計は隊員が操作し易

くかつ支障にならない位置に取り付けること。

（１６）　残量確認、切り替えが容易な構造であること。

（１７）　患者室内に適宜レールを取り付けること。（別途協議）

（１８）　バックドアにはロングストラップ等を取り付け開閉が容易にでき

る構造とすること。

（１９）　小型ごみ箱（マグネット付き）を設置すること。

（２０）　バッテリーボックスは外部から容易に点検及び充電ができる仕様

とすること。

（２１）　サイドシート下部を資器材が収納できる構造とすること。

（別途協議）

（２２）　室内関係の各スイッチには名札を取り付けること、また集中パネ

ル型とすること。

（２３）　ベッド頭部側の座席は跳ね上げ式とすること。

９　資器材取り付け金具

- 患者室内に別表１で指定する資器材の取り付け金具を取り付けること。

１０デジタル無線及びAVM関係

消防用無線電話装置は、発注者が指定する車両から移設し、運転席及び

助手席からも容易に操作できる位置に取り付けること。なお、発注者の指示

する業者と連携し取り付けること。また、患者室サイドシート付近に消防用

無線電話の送受信器を設けること。

（１）　ルーフ中央部に無線アンテナを取り付け、無線機本体（既存品）

取り付け位置まで配線すること。

（２）　無線雑音防止工事（アースボンディング）一式を行うこと。

（３）　無線機は各業者と協議のうえ、取り付け位置・配線及び付属品の

取り付けに必要な配線路等を確保すること。

（４）　発注者が指定する場所に無線モニター用スピーカーを取り付ける

こと。

（５）　配線はすべてフレキシブルパイプ等を使用し配線すること。

（６）　貫通部分は防水・防錆措置を施すとともに、無線機等取り付け業

者にも同様の作業を実施するよう指示すること。

（７）　衛星携帯電話のアンテナ設備を設けること。

（８）　GPSアンテナを取り付けること。

（９）　無線機及び送話器の取り付け位置については、エアバックの障害

にならない場所とすること。

（１０）　AVMを移設すること。既存車両に搭載されているAVMを車両

に移設し、必要な処置を講ずること。

１１資器材関係

受注者が製作者及び医療機器に関して所定の許可を受けた納入業者と連

絡を密にし、別に指示する高度救命資器材等を付帯し、固定・収納できる

装置等を設けること。

- 器材はすべて新規製品とし、以下に挙げる資器材以外は別表１「４

資器材関係」のとおりとすること。

- 発注者が使用している、日本光電工業株式会社製の半自動除細動

器TEC‐２６０３カルジオライフＳ及び記録器（WS‐２６１V）

が積載できるように台座を設け、記録器を移設し配線工事を行う

こと。

- メインストレッチャーは電動ストレッチャーとし、車両に収納さ

れた状態で必ず左右にスライドする機能を有し、かつ、強固に固

定できるものとすること。なお、発注者が指定する必要な付属品

及びメンテナンスプランにすること。kartsana製の電動ストレッチャーまたは同等品以上のものとする。

第４章　塗装等

１　塗装

発注者が指示する部分を除き、シャーシの標準仕様とすること。

２　ボディ部分

白色塗装としメーカー標準仕様とすること。

３　救急車に表示する名称等

字体及び色等は発注者の指示によること。（以下の詳細は別途協議）

（１）　フロント左側に青色の蛍光夜光式で「南アA２」と表示すること。

（２）  運転席ドアに青色の蛍光夜光式で「南アA２」と表示すること。

（３）　助手席ドアに青色の蛍光夜光式で「南アA２」と表示すること。

（４）　後部ドア右下に青色の蛍光夜光式で「南アA２」と表示すること。

（５）　両側面に青色の蛍光夜光式で「南アルプス市消防本部」と表示

すること。

（６）　後部ドア中央部に青色の蛍光夜光式で「南アルプス市消防本部」

と表示すること。

（７）　ルーフ左右側面に青色の蛍光夜光式で「MINAMI-ALPS EMS」

と表示すること。

（８）　屋根部分に黒色で「南アA２」を上空から視認できる大きさで表

示すること。

（９）　後部ドアを開放した際に、後方から視認できる箇所に「南アA２」

の文字を表示すること。

（１０）　スターオブライフ（丸形　EMERGENCY　MEDICAL

SERVICES表記）を左右の窓（後部側）及び後部ドア上部に蛍光

夜光式で表示すること。

第５章　その他

疑義事項

製作にあたり本仕様書に定めない事項について疑義が生じた場合、直ちに発注者に連絡し、協議し承認を受けるものとすること。

なお、装備する資器材等が廃番、型番及び規格変更等により入手不可能となった場合においても同様とすること。